ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник аварійно-рятувальної частини з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

підполковник  служби  цивільного  захисту

Володимир ПАЛАМАРЧУК

«_____» _____________________ 2023 року

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

проведення практичного заняття 
із профільної підготовки

з особовим складом навчальної групи №12

23 квітня 2024 року

Тема: : Запуск електростанцій відповідно до інструкції з експлуатації, яка передбачена заводом виробником.

Навчальна мета: Навчити особовий склад.

Час проведення: 1 год.

Місце проведення: Територія центру.

Навчально-матеріальне забезпечення: Методична розробка.

Нормативно-правові акти і література:

Наказ МНС України №312 від 07.05.2007 року „Правила безпеки праці в органах і підрозділах МНС України”.

| № з/п | Питання, що відпрацьовуються | Короткий зміст | Методичні вказівки. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організаційні заходи | Шикування, прийом рапорту, перевірка зовнішнього вигляду. Оголошення теми і мети заняття. Нагадування правил безпеки праці. | Вишикувати особовий склад в одну шеренгу Час: 5 хв. |
| 2 | Перевірка знань | Питання повторення : Правильність виконання вправи. | Час: 5 хв. |
| 3 | Відпрацювання практичної частини заняття | Перед запуском двигуна переконайтесь, що потужність інструментів чи споживачів струму відповідає можливостям генератора. Забороняється перевищувати його номінальну потужність. Не підключайте пристрої до запуску двигуна! Електричний запуск - Не підключайте навантаження до генератора до запуску двигуна. - Підключіть плюсову клему акумулятора. - Встановіть аварійний вимикач двигуна в положення START (ВКЛ). - Встановіть ключ в положення ON (ВКЛ). - Поверніть ключ за годинниковою стрілкою у положення START (ЗАПУСК). - Після вдалого запуску відпустіть ключ, він автоматично повернеться в положення ON (ВКЛ). - Якщо після утримання ключа в положенні START (ЗАПУСК) протягом 10 секунд двигун не запустився, перед наступною спробою запуску зачекайте 15 секунд. При тривалій роботі системи запуску двигуна, акумулятор може розрядитися. Під час роботи залиште ключ в положенні ON (ВКЛ). - Через три хвилини роботи генератора, переключіть автомат захисту (аварійний вимикач) у верхнє положення ON (ВКЛ). | Час: 30 хв. |
| 4 | Підбиття підсумків | Дати оцінку рівню підготовленості особового складу. Визначити приклади правильного виконання вправи. Вказати на характерні помилки. Оголосити оцінки. Відповісти на запитання. | Час: 5 хв. |

Порядок проведення заняття:

Методичну розробку підготував:

Заступник керівника навчальної групи №12

лейтенант служби цивільного захисту		                               Микола ЗОЛОТОНІГ

«____» ________________ 2024 року

Керівник навчальної групи №12

майор служби цивільного захисту	 			                   Вадим МОРОЗ

«____» ________________ 2024 року